- Pliki do druku wielkoformatowego najlepiej przygotować jako .tiff,  .jpg,  .pdf,  .eps (bez dodatkowych masek i warstw oraz bez kompresji )

- Plik pdf. muszą być zapisane w wersji Acrobat 4 (PDF 1.3), CMYK, 300dpi. Wszystkie czcionki zapisane wraz z plikiem.  Nie osadzamy w pliku .pdf  profili kolorystycznych

- Pliki otwarte np. z programu Corel ( .cdr), z pakietu Office wymagają dodatkowej obróbki i przekształcenia do formatu rastrowego co jest czasochłonne i płatne dodatkowo.

- Wszystkie fonty (teksty, czcionki) zamieniamy na krzywe, jeżeli jest to niemożliwe prosimy o dołączenie pliku czcionki.

- Fotografie i grafiki do druku wielkoformatowego  powinny być przygotowane w przestrzeni barwnej CMYK, czarno-białe w skali szarości - w rozdzielczości od 150 do 300dpi.

- Projekt powinien być przygotowany w skali 1:1 w ozdzielczość150 do 300dpi.

- Sztuczne zwiększanie rozdzielczości zwiększy tylko rozmiar pliku ale nie poprawi jakości wydruku.

- Ważne jest aby wszelkie kolory Pantone zamienić na kolory CMYK już na etapie projektowania, gdyż efekt zamiany na późniejszym etapie obróbki może być niezadowalający.

- Należy zachować jak największą spójność stosowanych przestrzeni kolorystycznych (unikać jednoczesnego stosowania przestrzeni CMYK i RGB).

- Aby na wydrukach uzyskać pełną, głęboką czerń, wartości poszczególnych składowych koloru należy ustawić na poziomie:  C: 30%  M: 30%  Y: 30%  K: 100%1

- Pamiętać należy również o tym, że monitor nie jest miarodajnym źródłem informacji o kolorach na wydruku, w szczególności jeśli nie posiadają Państwo skalibrowanego prawidłowo monitora. 00%